师市环审〔2024〕5号

关于新疆崇新管业有限公司年产8000吨管材建设项目（二期）环境影响报告表的批复

新疆崇新管业有限公司：

你单位报送的《关于送审新疆崇新管业有限公司年产8000吨管材建设项目（二期）环境影响报告表的请示》及《新疆崇新管业有限公司年产8000吨管材建设项目（二期）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经专家审查和研究，现批复如下：

- 该项目位于六团职工创业二区纬二路延伸段以西，新疆崇新管业有限公司原厂区内预留用地，总占地面积为20937.11平方米。项目东侧为阿拉尔市荒地牧业有限公司，南侧为阿拉尔市渝茂塑业有限公司，西侧紧邻道路，北侧为阿拉尔佳源节水塑料制品有限公司。项目中心地理坐标：东经80°25′57.969″，北纬40°59′9.245″。建设内容：新建1栋占地面积为1000平方米的厂房，购置3条PVC生产线及15条PE生产线设备，共计18条生产线和生产车间等主体工程及配套辅助工程。项目建成后：全厂PVC管、PE管的生产能力为16000吨。项目总投资3200万元，其中环保投资59万元，占总投资1.84%。

- 该项目属于塑料板管、型材制造项目，我局原则同意报告表的结论。项目生产主要原料为氯化聚乙烯、聚乙烯。PE管生产工艺：原料入料、烘干、上料搅拌、挤出成型、牵引切割、检验、成品入库；PVC 管生产工艺：原料配料搅拌、挤出成型、牵引切割、检验、成品入库。项目经投资主管部门依法审批后，你单位须严格按照报告表所列建设项目的性质、规模、地点、环保对策措施及要求实施项目建设。

三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感区满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）认真落实施工期环境保护措施。做好施工过程中的降噪、防尘措施、施工固废清理和水土保持、防沙治沙等生态保护措施，妥善处置施工废弃物、生活垃圾及生活污水。

（二）严格落实大气污染防治措施。该项目运营期产生的废气包括：破碎粉尘、挤出成型废气（非甲烷总烃、氯化氢和氯乙烯）、臭气浓度、食堂废气。破碎粉尘经集气罩收集后汇同混合配料工序粉尘经布袋除尘器进行处理，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中标准限值及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表4中标准限值，经15m高排气筒（DA001）排放。挤出成型工序产生的非甲烷总烃、氯乙烯和氯化氢由负压集气罩（下方加设PVC软帘）+UV光氧和活性炭吸附一体机+二级水喷淋处理，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中标准限值及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表4中标准限值，氯化氢、氯乙烯满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中标准限值，经15m高排气筒（DA002）排放；区内无组织非甲烷总烃排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1中标准；颗粒物、非甲烷总烃厂界无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9中无组织排放监控浓度限值；氯化氢、氯乙烯厂界无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）；食堂废气采用抽油烟机处理后，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001），通过建筑物内预设的内壁式专用烟道进行排放。

（三）严格落实水污染防治措施。该项目运营期产生的废水主要是：冷却用水、废气处理喷淋废水、员工生活用水。冷却水循环使用，定期补充，不外排；废气处理喷淋水循环使用，每季度对喷淋废水更换一次（年产生量为4.0m3） ，按照危险废物处理；食堂含油废水依托现有工程隔油池处理与生活污水合并后，依托现有化粪池处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后，经吸污车转运至六团污水处理厂进行深度处理。

（四）严格落实噪声污染防治措施。项目运营期的噪声源主要为设备噪声。通过选用低噪声设备，采取基础减震、合理布局、建筑隔声、加强设备维护保养等措施能有效降低噪声的产生和传播。项目建成运行后厂界昼间、夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准要求。

（五）严格落实固体废物分类处置措施。项目运营期产生固体废物主要包括：废原料包装袋、废布袋、布袋除尘器集尘、不合格品及边角料、废液压油、废活性炭、含油抹布及手套、废油桶废UV灯管、废气处理喷淋废水和生活垃圾。废原料包装袋、废布袋、布袋除尘器集尘、不合格品及边角料等暂存在项目现有的一般工业固废暂存间暂存，其中废原料包装袋经收集后外售至物资回收单位进行综合利用；废布袋经收集后交由环卫部门清运；边角料和不合格产品经收集后依托现有项目破碎机破碎后回用于生产；布袋除尘器集尘经收集后回用于生产中；废活性炭、含油废抹布及手套、废液压油、废油桶、废UV灯管等危险废物经分类收集，分区暂存于厂区内现有一座危废暂存间，定期委托具备危险废物处置资质的单位转移处置；废气处理喷淋废水定期更换后，委托具备危险废物处置资质的单位转移处置，项目危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设；生活垃圾集中收集后，由环卫部门定期清运。

（六）加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实报告表提出的各项风险防范措施；制定相关应急预案，编制《突发环境事件应急预案》报环保主管部门备案，确保不发生环境污染事故；做好和地方环境应急预案的衔接，定期开展突发环境事件应急演练，及时对环境应急预案进行完善。

四、你单位须严格执行环保“三同时”制度，建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，验收报告编制完成后5个工作日内在相关网站进行公开，公示期限不得少于20个工作日，并向我局报送相关信息；验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录“全国建设项目竣工环境保护验收信息平台”，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起5年内未开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法重新办理相关环保手续。

六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法申领排污许可证。

七、六团根据《关于印发<第一师阿拉尔市生态环境保护工作职责暂行规定（试行）>的通知》（师市环委办发〔2020〕1号）要求，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查日常监督管理工作。

第一师阿拉尔市生态环境局

2024年4月11日

抄送：师市相关领导，发改委、自然资源和规划局、工信局、住建局、六团、生态环境保护综合行政执法支队、阿克苏律天环保工程有限公司。

第一师阿拉尔市生态环境局                    2023年4月11日印发