师市环审〔2024〕9号

关于第一师三团农田残膜回收加工建设项目

环境影响报告书的批复

新疆润泉农林科技有限公司：

你单位报送的《关于送审第一师三团农田残膜回收加工建设项目环境影响报告书的请示》及《第一师三团农田残膜回收加工建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经专家审查和研究，现批复如下：

- 该项目位于第一师三团3连，总占地面积为20000平方米。项目区东侧为空地，西侧、南侧为农田，北侧为省道S309。中心地理坐标：东经：79°57′44.750″，北纬：40°22′ 33.231″。建设内容：生产车间等主体工程、储运工程、公用工程及环保工程。项目建成后：共设3条造粒生产线，年造粒5000吨；12条滴灌带生产线和3条水带生产线，年生产滴灌带1000吨，水带200吨。项目总投资为4000万元，环保投资40万元，占总投资1%。

- 该项目属于废旧塑料回收利用和以再生塑料为原料的塑料板、管、型材制造项目，我局原则同意报告书的结论。该项目生产工艺：包括废旧滴管带造粒和滴管带、软带生产。项目经投资主管部门依法审批后，你单位须严格按照报告书所列建设项目的性质、规模、地点、环保对策措施及要求实施项目建设。

三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告书提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感区满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）认真落实施工期环境保护措施。做好施工过程中的降噪、防尘措施、施工固废清理和水土保持、防沙治沙等生态保护措施，妥善处置施工废弃物、生活垃圾及生活污水。

（二）严格落实大气污染防治措施。该项目运营期产生的废气主要是造粒、滴灌带、水带熔融挤出废气、粉尘。生产车间有机废气经过集气罩收集，通过“UV光氧催化+二级活性炭吸附”处理工艺处理满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表4排放限值后，通过15米高排气筒（DA001）排放；厂界无组织非甲烷总烃及颗粒物满足《合成树脂工业污染物排放标准》中表9排放限值；厂区内满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1中排放限值。

（三）严格落实水污染防治措施。该项目运营期产生的废水主要为清洗水、湿法破碎用水、循环冷却用水和生活污水。清洗水、湿法破碎用水、循环冷却用水经沉淀处理后循环利用，不外排。生活污水经隔油池处理后排入防渗化粪池，最终清运至三团污水处理厂集中处理。

（四）严格落实噪声污染防治措施。项目运营期的噪声主要为设备噪声。通过选用低噪声设备，采取基础减震、合理布局、建筑隔声、加强设备维护保养等措施能有效降低噪声的产生和传播。项目建成运行后厂界昼间、夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准要求。

（五）严格落实固体废物分类处置措施。该项目运营期产生的一般固体废物为：分拣废物、废旧滤网、残次品边角废料、循环水池污泥、地面收尘和生活垃圾；危险废物主要是：废活性炭、废UV灯管、废机油、废油桶。废分拣废物、废旧滤网集中收集后与生活垃圾统一由环卫部门定期清运；不合格产品回用生产线；循环水池沉淀污泥待生产季结束后统一清掏，定期清运至垃圾填埋场处理；废活性炭，废UV灯管，废机油，废油桶，全部暂存于危废暂存间，定期委托资质单位回收处置，项目危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设。

（六）加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实报告书提出的各项风险防范措施；制定相关应急预案，编制《突发环境事件应急预案》报环保主管部门备案，确保不发生环境污染事故；做好和地方环境应急预案的衔接，定期开展突发环境事件应急演练，及时对环境应急预案进行完善。

四、你单位须严格执行环保“三同时”制度，建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，验收报告编制完成后5个工作日内在相关网站进行公开，公示期限不得少于20个工作日，并向我局报送相关信息；验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录“全国建设项目竣工环境保护验收信息平台”，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起5年内未开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法重新办理相关环保手续。

六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法申领排污许可证。

七、三团根据《关于印发<第一师阿拉尔市生态环境保护工作职责暂行规定（试行）>的通知》（师市环委办发〔2020〕1号）要求，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查日常监督管理工作。

第一师阿拉尔市生态环境局

2024年4月17日

（此页无正文）

抄送：师市相关领导，发改委、自然资源和规划局、农业农村局、三团、生态环境保护综合行政执法支队，乌鲁木齐亨源祥通工程技术咨询有限公司。

第一师阿拉尔市生态环境局                    2024年4月17日印发