师市环审〔2025〕64号

关于阿拉尔市胜泰纺织有限公司2500台织布机、

40台加弹机项目环境影响报告表的批复

新疆胜泰纺织有限公司：

你单位报送的《关于送审阿拉尔市胜泰纺织有限公司2500台织布机、40台加弹机项目环境影响报告表的请示》及《阿拉尔市胜泰纺织有限公司2500台织布机、40台加弹机项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经专家审查和研究，现批复如下：

一、该项目位于兵团第一师阿拉尔经济技术开发区纺织服装产业片区内，项目东侧为新疆宇欣纺织有限公司，西侧、南侧和北侧均无企业入驻。项目区中心地理坐标：东经81°09′56.302”,北纬40°35′38.033”。建设内容为建设3座厂房，1#厂房、2#厂房分别配套加弹整经、加弹机20台、整经机8台、喷水织布机1200台及其他配套设备；3#厂房设置污水处理车间。该项目生产工艺为原料（POY原丝）经第一热箱(电加热)加热后进行拉伸、加捻，再经第二热箱(电加热)进行定型上油，平行卷绕在经轴或织轴上，经喷水织机织布，检测后送至成品库存放。项目建成后年产涤纶梭织布3500万米。项目总投资36000万元，环保投资892万元，占总投资的2.48%。

二、根据新疆兵团勘测设计院集团有限公司编制的《报告表》评价结论及兵团环境工程评估中心对《报告表》的技术评估意见（兵环评估〔2025〕156号）和专家对项目的评价意见，该项目属于纺织业项目，在符合产业政策、选址符合国土空间规划等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。

三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）认真落实施工期环境保护措施。做好施工过程中的降噪、防尘、施工固废清理和水土保持、防沙治沙等生态环境保护措施，妥善处置施工废弃物、生活垃圾及生活污水。

（二）严格落实大气污染防治措施。该项目运营期产生的废气主要为1#、2#加弹车间的有机废气，倍捻和整经加工产生的纤维、飞绒粉尘，污水处理站废气及食堂油烟。1#、2#加弹车间分别各设置2套废气收集处理系统（共4套），加弹工序产生的有机废气经4套“集气罩+静电+活性炭吸附”处理，废气中非甲烷总烃排放须满足《大气污染物排放标准》(GB16297-1996)中二级标准限值要求后，分别对应1根20米高的排气筒(DA002、DA003、DA004、DA005)排放；污水处理站废气经“负压收集+次氯酸钠+碱喷淋设施”处理，废气中臭气浓度、硫化氢、氨排放满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表2中标准限值要求后，由1根20米高的排气筒(DA006)排放；食堂油烟采用“油烟净化器”处理，食堂油烟排放须满足《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)限值要求后，由专用油烟管道(DA001)排放。

通过生产车间采取全封闭设计，各工艺装置采用先进、可靠的工艺方案，减少有机废气的逸散；生产工艺废水均采用密闭管道输送，污水处理站处理设施采用加盖及负压收集方式；道路采取洒水降尘，运输车辆降低行驶速度等措施后，确保厂界颗粒物、非甲烷总烃无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源无组织排放监控浓度限值要求，厂区内非甲烷总烃无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中附录A中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值要求；臭气浓度、硫化氢、氨排放满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表1二级新扩改建厂界标准值要求。

（三）严格落实水污染防治措施。该项目运营期产生的废水主要为清洗废水和生活污水。生产废水经厂区污水处理站(格栅+隔油+混凝气浮+好氧生物+混凝气浮)处理，出水水质满足《纺织染整工业回用水水质》(FZ/T01107-2011)表1的回用水水质指标限值，同时满足《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)中表2的间接排放标准及其修改单标准限值后，90%回用于纺织车间织布工序，剩余废水经园区污水管网排至阿拉尔工业园区污水处理厂处理；生活污水经化粪池处理，满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准后，经园区污水管网排至阿拉尔工业园区污水处理厂处理。厂区废水总排口安装流量、pH 、化学需氧量、氨氮废水污染物在线监测设施，在线监测设施需于生态环境部门联网。

（四）严格落实噪声污染防治措施。该项目运营期产生的噪声主要为喷水织布机、码布机、风机及水泵等设备运行产生的噪声。通过选用先进可靠的低噪声设备，项目各产噪设备均集中在生产车间；设备底座或基础加装减振装置；定期维护设备，确保设备运行状态良好等措施后，确保厂界噪声排放满足《工业 企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。

（五）严格落实固体废物分类处置措施。该项目运营期固废主要为废机油、废油剂(废白油)、废油剂桶、废活性炭、污水处理站污泥(物化)、隔油池废油、气浮废油等危险废物；废原料包装物、加弹废丝、废布、清洁机收尘、焦渣、厂区污水站污泥(生化)等一般固体废物以及生活垃圾。废机油、废油剂(废白油)、废油剂桶、废活性炭、污水处理站污泥(物化)、隔油池废油、气浮废油暂存于厂区危险废物暂存间内，定期委托有资质的单位处置，危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物收集 贮存 运输 技术规范》(HJ2025-2012)及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的相关要求；废原料包装袋、加弹废丝、清洁机收尘、废布、焦渣暂存于一般固体废物暂存间，废原料包装袋、加弹废丝、清洁机收尘、废布定期外售综合利用；厂区污水站污泥(生化)暂存于污泥贮存池，定期和焦渣一起运至一般固体废物填埋场填埋处理；生活垃圾由园区环卫部门统一进行处置。

（六）严格落实地下水和土壤污染防治措施。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)的要求，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。重点防渗区为危险废物暂存间、一般固体废物暂存区、危化品库房、一体化污水处理设施、事故水池，参照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的相关要求执行；一般防渗区为生产车间，防渗要求为“等效黏土防渗层 Mb≥1.5米，K≤1×10-7厘米/秒”；其余部位为简单防渗区，采取一般性的地面硬化措施。

（七）加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实《报告表》提出的各项风险防范措施；制定相关应急预案，编制《突发环境事件应急预案》报生态环境主管部门备案，确保不发生环境污染事故；做好和阿拉尔市环境应急预案的衔接，定期开展突发环境事件应急演练，及时对环境应急预案进行完善。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收并公示。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法申领或变更排污许可，按照排污许可要求做好自行监测。

七、阿拉尔经济技术开发区按照《经济技术开发区管理条例》，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查及日常监督管理工作。

如你单位对本审批决定有不同意见，可在接到本决定书之日起六十日内向阿拉尔市人民政府申请行政复议，也可在六个月内依法向阿拉尔垦区人民法院起诉。

第一师阿拉尔市生态环境局

2025年7月24日

抄送：阿拉尔经济技术开发区，生态环境保护综合行政执法支队，新疆兵团勘测设计院集团有限公司。

第一师阿拉尔市生态环境局                    2025年7月29日印发