师市环审〔2025〕65号

关于庆铃新能源专用车及汽车关键零部件项目环境影响报告表的批复

新疆迪恩汽车制造有限公司：

你单位报送的《关于庆铃新能源专用车及汽车关键零部件项目环境影响报告表的请示》及《庆铃新能源专用车及汽车关键零部件项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经专家审查和研究，现批复如下：

一、该项目位于阿拉尔经济技术开发区新兴产业片区，占地面积261502平方米。项目区东侧为新疆生产建设兵团天盈石油化工股份有限公司；南侧为纬四路西段；西侧为纵四路；北侧为纬三路西段。项目区中心地理位置坐标为东经81°9′57.807”,北纬40°36′28.268”。项目建设内容为建设厂房九栋、倒班楼、门卫及停车区等。项目建成后，年组装专用车8000辆、年生产车架30000付。项目总投资210000万元，其中环保投资168万元，占总投资比例的0.08%。

二、根据阿克苏律天环保工程有限公司编制的《报告表》评价结论和兵团环境工程评估中心对《报告表》的技术评估意见（兵环评估〔2025〕160号）以及专家对项目的评价意见，该项目属于汽车整车制造（仅组装）、汽车零部件及配件制造项目，在符合产业政策、选址符合国土空间规划等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。

三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）认真落实施工期生态环境保护和防沙治沙措施。做好施工过程中的降噪、防尘措施、施工固废清理和水土保持、防沙治沙等生态保护措施，妥善处置施工废弃物、生活垃圾及生活污水。

（二）严格落实大气污染防治措施。该项目运营期产生的废气主要为下料切割粉尘、打磨粉尘、抛丸粉尘、喷粉粉尘、固化废气、焊接烟尘及食堂油烟。下料切割粉尘经集气罩收集引入一套滤筒式除尘器处理；打磨粉尘经集气罩收集引入一套滤筒式除尘器处理；抛丸粉尘经集气罩收集引入一套布袋除尘器处理；喷粉粉尘经负压收集引入滤筒除尘器处理后，废气中颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准要求后，分别对应（DA001、DA002、DA003、DA004)排放。固化过程产生的有机废气采用集气罩收集，经蓄热式催化燃烧(RCO)处理装置处理，非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准要求后，由1根20米高排气筒(DA005)排放。食堂油烟经处理效率不低于85%的油烟净化器处理，油烟排放须满足《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)表2中浓度限值要求后，由排烟管道排放。焊接烟尘经局部抵近式移动焊接烟尘净化器处理，并在车间内加装排气扇，保持车间内部通风，加强厂区绿化等措施后，确保厂界颗粒物、非甲烷总烃无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2二级标准要求，厂区内非甲烷总烃无组织排放须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中表A.1无组织排放限值要求。

（三）严格落实水污染防治措施。该项目运营期产生的废水主要为食堂废水和生活污水。食堂废水经隔油池预处理后与生活污水一同经化粪池处理满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准要求后，通过园区污水管网最终进入阿拉尔工业园区污水处理厂处理。

（四）严格落实噪声污染防治措施。项目运营期的噪声源主要为钻床、车床、切割机、折弯机、焊机等设备在运行时产生噪声。通过选择先进可靠的低噪声设备，对高噪声设备采取安装减震垫、隔音等措施；合理布局、定期维护设备，确保设备运行状态良好；厂区种植绿化隔离带等措施后，确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。

（五）严格落实固体废物分类处置措施。该项目运营期固体废物主要有废活性炭、废机油、废过滤器等危险废物；除尘器收集粉尘(铝材、钢材金属粉尘)、焊烟净化器收集粉尘、喷粉工序收集粉尘(塑粉)、清扫粉尘、废边角料及不合格产品、废包装材料等一般工业固废以及生活垃圾。废活性炭、废机油、废过滤器暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质的单位处置，危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设，危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的相关要求；除尘器收集粉尘(铝材、钢材金属粉尘)、废边角料、不合格产品及废包装材料暂存于一般固体废物暂存库，定期外售；喷粉工序收集粉尘(塑粉)经收集后回用于生产；焊烟净化器收集粉尘暂存于一般固体废物暂存库，定期交由环卫部门统一处理；生活垃圾集中收集后委托环卫部门统一处理。

（六）严格落实地下水和土壤污染防治措施。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。根据不同的防渗区采取相应的防渗措施。危险废物贮存点为重点防渗区，按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求执行；一般固体废物暂存间、化粪池、生产厂房为一般防渗区，防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5米，渗透系数≤1×10-7厘米/秒；其他区域为简单防渗区，采取一般性地面硬化措施。

（七）加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实《报告表》提出的各项风险防范措施；制定相关应急预案，编制《突发环境事件应急预案》报生态环境主管部门备案，确保不发生环境污染事故；做好和阿拉尔市环境应急预案的衔接，定期开展突发环境事件应急演练，及时对环境应急预案进行完善。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收并公示。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法申领或变更排污许可证。

七、阿拉尔经济技术开发区按照《经济技术开发区管理条例》，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查及日常监督管理工作。

如你单位对本审批决定有不同意见，可在接到本决定书之日起六十日内向阿拉尔市人民政府申请行政复议，也可在六个月内依法向阿拉尔垦区人民法院起诉。

第一师阿拉尔市生态环境局

2025年7月24日

抄送：阿拉尔经济技术开发区，生态环境保护综合行政执法支队，阿克苏律天环保工程有限公司。

第一师阿拉尔市生态环境局                2025年7月29日印发