师市环审〔2025〕69号

关于第一师十三团东启聚合民用爆炸物品

储存库房及配套设施建设项目环境

影响报告表的批复

新疆东启聚合商贸有限公司阿拉尔市分公司：

你单位报送的《关于第一师十三团东启聚合民用爆炸物品储存库房及配套设施建设项目环境影响报告表的进行审批的申请》及《第一师十三团东启聚合民用爆炸物品储存库房及配套设施建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经专家审查和研究，现批复如下：

一、该项目位于第一师十三团，项目区四周均为空地，中心地理坐标为东经81°33'55.042″，北纬40°30'44.803″。建设内容为两座200吨炸药库，一座50万发工业雷管库及办公生活辅助区等相关附属配套设施。项目总投资1200万元，其中环保投资43万元，占总投资比例3.6%。

二、根据乌鲁木齐天辰创展工程咨询有限公司编制的《报告表》评价结论和兵团环境工程评估中心对《报告表》的技术评估意见（兵环评估〔2025〕176号）以及专家对项目的评价意见，该项目属于危险品仓储项目，在符合产业政策、选址符合国土空间规划等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。

三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）认真落实施工期生态环境保护和防沙治沙措施。做好施工过程中的降噪、防尘措施、施工固废清理和水土保持、防沙治沙等生态保护措施，妥善处置施工废弃物、生活垃圾及生活污水。

（二）严格落实大气污染防治措施。该项目运营期产生的废气主要为汽车尾气和运输扬尘。通过采取硬化路面，洒水降尘，及时清扫，对易起尘的材料加盖篷布，严格执行国家有关汽车尾气污染物排放标准，禁止运输车辆超载行驶等措施后，确保颗粒物无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值要求。

（三）严格落实水污染防治措施。该项目运营期产生的废水主要为生活污水，生活污水经厂区化粪池处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中的三级标准限值后，定期由吸污车清运至十三团红桥镇生活污水处理厂处理。

（四）严格落实噪声污染防治措施。项目运营期的噪声源主要为防爆风机运行产生的噪声及运输车辆产生少量噪声。通过选用低噪声施工机械和设备，加强施工机械设备的维修、管理，使用减振座垫与隔声装置，严格控制强噪声施工机械作业时间并安置于单独工棚内，加强施工现场运输车辆出入的管理，控制车速、使用低音喇叭和围墙阻隔，减少金属件的碰击声等降噪措施后，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

（五）严格落实固体废物污染防治措施。项目运营期的固体废物主要为过期变质民爆物品和生活垃圾，其中过期变质民爆物品为危险废物。过期变质的民爆物品，提前上报公安部门，由相关单位拉运出库，不在库区内储存，由公安部门监督进行销爆。生活垃圾设置垃圾桶集中收集，定期交由环卫部门收运处理。

（六）严格落实地下水和土壤污染防治措施。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610- 2016）的要求，各生产装置、辅助设施及公用工程设施在布置上按照污染物泄漏的可能，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。重点防渗区主要为炸药仓库，重点防渗区均采取混凝土浇筑+铺设2毫米以上的防渗材料，渗透系数≤10-10厘米/秒；一般防渗区为装卸区，防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5米，K≤1×10-7厘米/秒；其他区域为简单防渗区，仅进行一般地面硬化措施。生产运行过程中强化源头监控，定期检查，杜绝厂区内有事故性排放源的存在，减少环境风险，保护项目区及下游地下水环境。

（七）加强项目环境风险防范。严格按照《危险化学品安全管理条例》《汽车运输、装卸危险货物作业规程》的要求进行民爆物品的运输；运输车辆符合《民用爆破器材运输车安全技术条件》，负责民爆物品运输的人员和驾驶员等均经过学习，并经考核合格，取得上岗资格；运输过程按照《危险货物运输规则》和《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12465-1990）相关要求，在运输车辆车身上作明显的危险物质标志、警示；对外运输的具体路线要得到公安部门批准。

各民用爆炸物品储存库之间根据《爆破安全规程》（GB6722-2014）、《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB50089-2018）的要求确保安全间距，民用爆炸物品储存库主要建筑构件均为不燃烧体，为二级耐火等级。厂区设置1座300立方米消防水池，储存库区内应配有消防栓、灭火器等，并配套建设1座300立方米的事故池。炸药仓库设置24小时视频监控设施，监控设施需满足最少储存3个月视频资料要求。

建立严格的环境风险管理制度，认真落实报告表提出的各项风险防范措施；及时对环境应急预案进行完善，确保不发生环境污染事故；做好和地方环境应急预案的衔接，定期开展突发环境事件应急演练。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法完善排污许可内容。

七、十三团幸福镇积极发挥政府职能，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查及日常监督管理工作。

如你单位对本审批决定有不同意见，可在接到本决定书之日起六十日内向阿拉尔市人民政府申请行政复议，也可在六个月内依法向阿拉尔垦区人民法院起诉。

第一师阿拉尔市生态环境局

2025年7月24日

抄送：十三团幸福镇，生态环境保护综合行政执法支队，乌鲁木齐天辰创展工程咨询有限公司。

第一师阿拉尔市生态环境局                   2025年7月29日印发